Пасивен инфрачервен датчик ЗА   ЖИВОТНИ   3D Pet Wise       Nо. 010005

Открива  нарушители  и  подава  сигнал  към  алармената  централа.

- Триизмерна  холографска  леща   с  обхват: 12 м.  и  ъгъл  на  покриване 104,от височина 1,5 до 3,1м.

- Не  се задейства  от  животни  под  35 кг.

- Защита  от  фалшиви  задействания  от  радио-честоти:

200 V/m, при 900 MHz,  от цифрови  телефони;

65 V/m,  при 80 MHz  до  1ghz

- Вход  RLED  - за превключване  на  светодиода

- Захранване:  9   до  16 VDC;   ток  16 mA  при  12 VDC  .

-  Изходи - тампер и алармен - NC контакти - 50 mA/24 VDC

-  Защита  от  електрически  разряди  до  8 kV

1. Изборът  на  местоположение  на  датчика  се  извършва  се  по следните критерии:

- Не насочвайте датчика директно към стъклени плоскости (прозорци,     остъклени врати), горещи или студени обекти  (нагреватели,  климатици),  източници на светлина (лампи)

- Избягвайте излагането на  датчика  на  оросяване  или  висока  влажност (например в близост до котел)

- Повърхността, върху която ще се монтира  датчика,  трябва  да  е стабилна и без вибрации

- Датчикът е подходящ само за използване в помещения.

2. Височина  на монтиране:  Препоръчителната височина е 2 метра,   за която е направена фабрично настройката на датчика.  Обаче може да се  поддържа  оптимално  покриване  за  височина между 1,5 и 4,1метра.  За целта  внимателно  рахлабете  херметично  затворената   оптична   част,  освободете  подс  игурителния винт  за  печатната  платка  и  плъзнете платката в правилното положение за съответната височина, а именно: за 1,5 м - на1, за 2,5 м - на 1,за 3,1 м - на 2, за 3,6 м - на 3, за 4,1м - на 4.

3. Монтиране  на  датчика: Изберете  най-подходящия  метод  за   монтиране измежду следните:

- ъглово монтиране без носач;      - монтиране на стена без носач;  - монтиране на тавана без носач;           - монтиране на тавана с носач;    -монтиране на стена с носач;

Отворете корпуса чрез разхлабване на  лицевия  капак  от   долната част.  Вижте на фиг. 14 отслабените места в корпуса, където  трябва да се направят отворите за прокарване на  кабелите  за  избрания  монтажен метод.

Носач за монтиране на тавана

1)  Поставете  носача  на  избраното място.  Пъхнете два подходящи   винта със скрита глава в дупките на носача и ги завийте здраво (фиг.15).

2)  Вмъкнете рамото за регулиране на ъгъла.

3) Закрепете  задната  част  на корпуса към носача  с  дългия  винт), като не завивайте винта напълно.

4) Позиционирайте датчика така, че да получите избрания зрителен ъгъл. После завийте винта докрай

5) Поставете капака, като го закачите отгоре и го  щракнете  долу.  За допълнително подсигуряване

завийте късия винт

Носач за монтиранена стената: Монтажът се извършва по подобен начин както за тавана (фиг.15 до 16)

8.  Електрическо свързване Вижте на  фиг. 14 отслабените места в корпуса, където трябва да   се  направят  кабелните  проходи  за избрания монтажен метод. Свържете проводниците към клемния блок в следната последователност (фиг.   4):

“A” и “B” -  свързване към контролния панел на охранителната  система  за   нормално  затворената  защитена  зона  (в която се откриват нарушители)

* нормално затворени релейни контакти, защитени от  последователно  свързан  резистор  10 ома  отваряне  при  откриване  на на рушител или  прекъсване на енергозахранването.

“С” -  свързване към допълнителния вход +12 VDC на контролния панел за   сигнализация.

“D” -  свързване към допълнителния вход 0 VDC на  контролния  панел  за  сигнализация.

“E”  и  “F” - свързване към контролния панел на охранителната система за нормално затворената зона на достъп  до  датчика - тампер.

* нормално затворени контакти на ключа

* отваряне при снемане на предния капак 	“G” – Вход  RLED  - светодиода е включен при 0V и изключен при 12V

Забележка:

- кабелът  на охранителната система не бива да върви успоредно на кабел на електрическата мрежа

- за да се отговори на предписанията на  ЕС,  датчикът  трябва  да  бъде свързан към токозахранване, подавано от изолиращ трансформатор

4.   Избор  на  броенето на импулсите Reflex позволява 3 режима за  броене на импулсите:

Бърз -  контактните  щифтове  2  и  3  са  свързани  за   максимална чувст-вителност,   когато  е  важно  бързото  откриване  на  нарушители

Нормален  - контактните щифтове 2 и 3 са свързани фабрично

Бавен  -  поставете  джъмпъра  върху  единичен щифт за подобрена защита срещу фалшива аларма вследствие на околни смущения.

5.  Тестване на датчика

Подайте електрозахранване към  датчика,  като  напрежението  между клемите  C  и  D  трябва  да  е  между 9 и 16 VDC.  Поставете капака на  датчика и го  оставете  5  минути  да  загрее.   При  активиран  тестов светодиод  вървете в защитната  зона.  Светодиодът трябва да свети, когато сте в зоната, като  по  този   начин  можете  да  определите каква зона покрива датчикът.  Преди всяко  тестване правете пауза от поне 5 секунди за стабилизиране  на  датчика.

Тествайте го поне веднъж годишно.

Запомнете:

- големите  обекти  в  близост  до  Reflex  намаляват  зоната  на  покриване

- Reflex е по-чувствителен към странично  движение  отколкото  към движение право  към него.

- настройката  за  височината  на монтиране трябва да отговаря на    действителната

Означения към фиг.  4. *  джъмпър за тестване *  клемен блок   *  селектор за избор на метода за броене на импулсите *  скала за настройка според височината на монтиране

Не пипайте пироелектрическия детектор!

Г А Р А Н Ц И О Н Н А    К А Р Т А

Всички производствени дефекти се отстраняват безплатно до 24 месеца от датата на закупуване.

Гаранцията губи валидността си при неправилна експлоатация или съхранение, както и при опит

за ремонт или внасяне на изменения от страна на купувача.

Важи само ако е представена с документ за продажба на един от следните адреси:

София, ул. “Хан Аспарух" 1			тел.:  952-51-44

София, бул. “Прага" 22          	                                	факс:  852-70-03

Пловдив, ул. “Самара" 20		тел.:  96-23-16

Варна, ул. “Поп Харитон" 10		тел.:  60-04-24

Русе, бул. “Съединение" 37		тел.:  83-60-75

Стара Загора, ул. “Ген. Столетов" 11		тел.:  62-45-52

Плевен, ул. “Д. Константинов” 23 		тел.:  82-28-22